# Proje Raporu: Senkronize Kumaş Hata İşaretleme Sistemi

## 1. Proje Özeti

Bu proje, tekstil makinelerinde (Kalender vb.) kumaş üzerindeki hataları (leke, yırtık) kamera ile tespit edip, **PLC kontrollü bir Shift Register (Kaydırma Kaydedicisi)** mantığıyla takip eden ve hatalı bölge işaretleme noktasına (sprey) geldiğinde otomatik olarak işaretleyen mekatronik bir sistemdir.

En büyük yeniliği, **Encoder senkronizasyonu** sayesinde makine dursa, hızlansa veya yavaşlasa bile işaretlemenin tam doğru noktaya yapılmasıdır.

## 2. Sistem Mimarisi

### A. Görüntü İşleme (Python & YOLOv8)

- **Kamera**: Gerçek zamanlı kumaş görüntüsü alır.

- **Yapay Zeka**: YOLOv8 modeli, görüntüdeki hataları (oil stain, fabric defect) tanır.

- **Haberleşme**: Hata tespit edildiğinde `python-snap7` kütüphanesi ile Ethernet üzerinden PLC'ye anlık bir "Hata Var" (Trigger) sinyali gönderir.

### B. Otomasyon (Siemens PLC & SCL)

- **HSC (High Speed Counter)**: Kumaşın akışını milimetre hassasiyetinde takip eden Encoder verisidir.

- **Shift Register (FIFO Kuyruğu)**:

1. Python'dan "Hata Var" sinyali geldiğinde, o anki Encoder değeri bir kuyruğa (Array) kaydedilir.

2. Kumaş ilerledikçe, kaydedilen değer ile güncel Encoder değeri arasındaki fark sürekli kontrol edilir.

3. Fark = `Hedef Mesafe` (Kamera-Sprey arası) olduğunda, sprey valfi 100ms süreyle tetiklenir.

## 3. Kod Çalışma Mantığı (Algoritma)

Sistem iki ana işlemci (PC ve PLC) üzerinde senkronize çalışan iki algoritmadan oluşur.

### A. Python Algoritması (Göz ve Haberci)

Python kodu (`main.py` ve `vision.py`) sonsuz bir döngüde çalışır:

1.  **Görüntü Alma**: Kameradan o anki kareyi (frame) çeker.

2.  **YOLO Analizi**: `ultralytics` kütüphanesi ile kareyi analiz eder. Eğer kare içinde tanımlı bir nesne (Hata) varsa:

3.  **Sinyal Gönderme (Handshake)**:

- PLC ile sürekli açık olan Snap7 bağlantısını kontrol eder.

- PLC'deki `DataBlock_1` içindeki `Vision_Trigger` (DBX0.0) bitini **TRUE** yapar.

- Kısa bir süre (100ms) sonra tekrar **FALSE** yapar (Pulse Sinyali).

4.  **Görselleştirme**: Ekrana kırmızı kutu ve uyarı yazısı çizer.

### B. PLC SCL Algoritması (Hafıza ve Takip)

PLC kodu (`FB_Defect_Shift_Register`), makinenin hızından bağımsız olarak hatayı takip etmekten sorumludur.

1.  **Tetikleme (Trigger)**: Python'dan gelen `Vision_Trigger` sinyali **Yükselen Kenar (Rising Edge)** ile yakalanır.

2.  **Kayıt (FIFO Kuyruğu)**:

- Sinyal geldiği andaki **Encoder Değeri (HSC)** okunur.

- Bu değer, 20 elemanlı bir Dairesel Kuyruk (Circular Buffer) dizisine kaydedilir.

- `Write_Pointer` (Yazma İbresi) bir sonraki boş alana kaydırılır.

3.  **Takip ve Karşılaştırma**:

- Her PLC döngüsünde (Cycle), kuyruktaki en eski kayıt (`Read_Pointer`) kontrol edilir.

- Formül: `Anlık Encoder Değeri >= (Kaydedilen Encoder Değeri + Hedef Mesafe)`

- Eğer bu şart sağlanırsa, kumaş üzerindeki o leke, sprey boyanın tam altına gelmiş demektir.

4.  **İşaretleme**:

- Sprey valfi (`cıkıs`) çıkışı aktif edilir.

- Bir zamanlayıcı (`TP`) başlatılarak valfin örneğin 100ms açık kalması sağlanır.

- İşlenen hata kaydı kuyruktan silinir (`Read_Pointer` artırılır).

## 4. Optimizasyon Notları

- **Gecikme (Latency)**: Kamera görüntüsü ile PLC sinyali arasında milisaniyeler mertebesinde gecikme olabilir. 2 metre gibi mesafelerde bu ihmal edilebilir, ancak çok hızlı hatlarda "Offset" ayarı ile bu kalibre edilebilir.

- **Encoder Rollover**: Encoder değeri çok büyüyüp sıfırlandığında (Overflow) mantık şaşabilir. Profesyonel uygulamada `HSC` değerini `Modulo` alarak kullanmak veya fark hesabını (Diff) buna göre yapmak gerekir. (Mevcut kod standart pozitif artış varsayar).

## 5. Sonuç

Bu sistem, Endüstri 4.0 standartlarına uygun olarak, görüntü işleme gücünü endüstriyel kararlılıkla (PLC) birleştirir. Pahalı "Akıllı Kamera" çözümlerine göre çok daha esnek ve maliyet etkin bir çözümdür.